Ghế hội trường ADM72-B

| Tên |  | Thông số kỹ thuật | Hình ảnh |
| --- | --- | --- | --- |
| ADM72-B | 1. Tổng thể | Kích thước: 665 × 570 × 1010 mm. Thiết kế đẹp, chắc chắn, bền, có thể tùy chọn màu sắc theo nhu cầu không gian. |  |
|  | 2. Chân ghế | Phần trên của chân ghế dùng khung tay vịn bằng thép tấm 2.0 mm dập uốn. Phần dưới làm từ nhôm hợp kim đúc liền khối, dày 5 mm. |  |
|  | 3. Tựa lưng (đệm lưng | Định hình bằng mút đúc khuôn, bọc vải nỉ cao cấp. |  |
|  | 4. Tấm ốp lưng ngoài | Làm từ ván ép chất lượng cao, uốn bằng khuôn, dày 15 mm. Sơn 5 lớp lót, 3 lớp phủ sơn thân thiện môi trường (có thể dán vân gỗ và sơn theo yêu cầu). |  |
|  | 5. Bàn viết | Làm từ MDF dày 15 mm, viền ép nhựa (injection molding), thẩm mỹ và bền. |  |
|  | 6. Tấm hông (ốp bên) | Dùng MDF 5 mm hoặc tấm nhựa PP bọc nỉ. Lớp ngoài dùng vải nỉ cao cấp. |  |
|  | 7. Mặt tay vịn | Gia công từ gỗ tự nhiên, cạnh trên bo cong và vát các cạnh xung quanh, đơn giản đẹp mắt, dày 25 mm. |  |
|  | 8. Đệm ngồi | Mút đúc định hình, bọc vải nỉ cao cấp. Tấm đáy là ván gỗ dày 15 mm có nhiều lỗ thoát khí. Khung trong bằng thép tấm 2.0 mm dập hàn, có lò xo và giảm chấn để hồi vị chậm. Khung bên trong dùng thép tấm 1.5 mm dập khuôn, hàn CO₂. |  |